# 11. MOTEC β函数库

## 11.1 函数库说明

MotecDriverCmd函数库是MOTEC提供的用于上位机为PC机，用于网络运行模式时上位机应用程序的编程。用户可以用VC、VB、C#，Delphi等编程工具进行应用程序的编写。无论是RS232还是RS485都可以执行多台MOTEC驱动器的联网工作。利用MotecDriverCmd，用户能方便快捷的构建自己的应用，而无需从底层的串口操作开始。其串口设置为8个数据位，一个起始位，一个停止位，无校验。

## 11.2 函数库安装

直接注册MotecDriverCmd.ocx即可。注册方法参照《注册.txt》 。

## 11.3 建立自己的应用

成功注册函数库之后，用户便可以进行应用程序的编写。以下以visual C++为例说明如何利用MOTEC提供的函数库进行应用程序的编程。

步骤：

1）启动Microsoft Visual C++6.0，单击[File]菜单，选择[New]，在Projects选项卡下，选择MFC AppWizard(exe),在右侧的[Project name]文本框中，输入工程名：Sample，如图11.5所示。

图11.5 MFC Step1

2）单击[OK]按钮，出现如图11.6所示对话框，选择Dialog based选项。

图11.6 MFC Step2

3）单击[Finish]按钮，出现如图11.7所示对话框，单击[OK]按钮，创建完成一个新工程：Sample。

图11.7 MFC Step3

4）完成注册MotecDriverCmd控件后，插入MotecDriverCmd控件的方法是，选择[Project\Add To Project\Components and Control…]菜单项，将显示如图11.8所示的对话框。

图11.8 添加控件 Step1

5）在此对话框中，双击“Registered ActiveX Controls”目录，并在此目录下找到CmotecDriverCmd控件并选中，如图11.9所示。

图11.9 添加控件 Step2

6）单击[insert]按钮，并单击如图11.10所示对话框上的[确认]按钮。

图11.10 添加控件 Step3

插入控件后，会在该工程中为该控件生成一个类，这里就为CmotecDriverCmd控件生成了一个类，类名为CmotecDriverCmd，同时，在工具箱上也增加了CmotecDriverCmd控件的图标，如图11.11所示，单击该图标，在对话框资源上拖放一块合适的区域就可以放置一个CmotecDriverCmd控件。

图11.11 工具箱上添加的CmotecDriverCmd控件图标

7）调用控件函数流程和部分代码如下：

图11.12 调用控件函数基本流程图

建立通讯时，首先调用OpenCom()函数打开串口，串口打开后，调用SetDriverType设定驱动器类型，接着调用Base()函数设定需要控制的驱动器地址，最后检测Echotesting()，返回值为真表示通讯正常，否则驱动器未连接上。通讯连接成功后，就可以按照库函数使用说用使用库函数了。

代码举例：

m_cMotecDriverCmd.OpenCom(3,115200,8,0,0);//打开串口,3为端口号，115200为波特率

m_cMotecDriverCmd.SetDriverType(1);//设定驱动器类型1为伺服 2为步进，默认为1

m_cMotecDriverCmd.Base(1);//输入1代表选择地址为1的驱动器

if(m_cMotecDriverCmd.EchoTesting()) //测试通讯是否正常，并自动检测校验方式，此步骤不能省略

nReciveStatus = m_cMotecDriverCmd.GetParameter (6, &nrpar);//获取参数表中的参数序号6对应的参数值，ReciveStatus为接收状态

## 11.4 函数描述

### 11.4.0 SetDriverType

| 函数： short SetDriverType (short sType) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能： | 设定驱动器类型 |  |
| 参数 | 1-伺服2-步进 |  |
| 返回值： | 0 |  |

### 11.4.1 IsOpenCom

| 函数： BOOL IsOpenCom(void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 判断端口是否打开 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 返回值： | - 端口未打开； - 端口打开； |  |  |

### 11.4.2  OpenCom

| 函数：BOOL OpenCom (int ComNo,DWORD Baud,BYTE Data,BYTE Parity,BYTE Stop) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 打开串口 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | int | 32位有符号数 | 端口号 |
| 输入参数2： | DWORD | 32位无符号数 | 波特率 |
| 输入参数3： | BYTE | 8位无符号数 | 数据位 |
| 输入参数4： | BYTE | 8位无符号数 | 校验位0:无校验 1:奇校验 2：偶校验 |
| 输入参数5： | BYTE | 8位无符号数 | 停止位0：1个停止位 1: 1.5个停止位 2: 2个停止位 |
| 返回值： | - 失败； - 成功； |  |  |

注释：MOTEC系列驱动器串口设置为8个数据位，一个停止位，无校验，如串口为1.波特率为115200，则OpenCom(1,115200,8,0,0)

### 11.4.3  CloseCom

| 函数： void CloseCom (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 关闭串口 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 返回值： | 没有返回值 |  |  |

### 11.4.4. SetTimeCont

| 函数：BOOL SetTimeCont (DWORD rt,DWORD rm,DWORD rc,DWORD wm,DWORD wc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置时间常数 单位：毫秒(ms) |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | DWORD rt | 32位无符号数 | 读时间间隔超时 |
| 输入参数2： | DWORD rm | 32位无符号数 | 读时间系数 |
| 输入参数3： | DWORD rc | 32位无符号数 | 读时间常量 |
| 输入参数4： | DWORD wm | 32位无符号数 | 写时间系数 |
| 输入参数5： | DWORD wc | 32位无符号数 | 写时间常量 |
| 返回值： | - 失败； - 成功； |  |  |

注：读时间间隔超时是指以毫秒为单位设置通信线路上两个字符到达之间最大时间间隔；读总超时时间=rm×要求读的字节数＋rc；写总超时时间=wm×要求写的字节数＋wc；当串口打开后，再设置时间常数；若未设置时间常数，默认情况下：rt=100，rm=5，rc=20，wm=5，wc=20。

### 11.4.7 Base

| 函数：BOOL Base (ushort index) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设定需要通讯的MOTEC驱动器地址 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort index | 16位无符号数 | 写入驱动器的地址或序号 |
| 返回值： | - 写入失败； - 写入成功； |  |  |

注释：和AddChoose (BOOL adChoose)配合使用，AddChoose(0)表示当使用Base(ushort index)中的index代表连接的驱动器的序号；AddChoose(1)表示当使用Base(ushort index)中的index代表连接的驱动器的真实地址

举例：如需要和地址为2的驱动器通讯，则AddChoose（1）;Base(2);

### 11.4.8 EchoTesting

| 函数： BOOL EchoTesting (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 发送通讯测试指令 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 返回值： | - 表示通讯不正常； - 表示通讯正常； |  |  |

打开串口（OpenCom）成功后，必须使用EchoTesting函数，确定驱动器的校验方式

### 11.4.9 SendCommand

| 函数： BOOL SendCommand (uchar command,ushort sParameter1, ushort sParameter2, ushort rParameter1, ushort rParameter2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 发送命令，并接收返回值 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | uchar command | 8位无符号数 | 发送命令 |
| 输入参数2： | ushort sParameter1 | 16位无符号数 | 发送参数1 |
| 输入参数3： | ushort sParameter2 | 16位无符号数 | 发送参数2 |
| 接收参数4： | ushort rParameter1 | 16位无符号数 | 接收参数1 |
| 接收参数5： | ushort rParameter2 | 16位无符号数 | 接收参数2 |
| 返回值： | - 发送失败； - 发送成功； |  |  |

### 11.4.10 PutParameter

| 函数：int PutParameter(ushort parNumber, ushort parData) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置驱动器参数表参数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort parNumber | 16位无符号数 | 参数表中的参数序号 |
| 输入参数2： | ushort parData | 16位无符号数 | 写入的参数值 |
| 返回值： | 3-设置参数越界，设置不成功； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.11 GetParameter

| 函数：int GetParameter(ushort parNumber, ushort parData) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取驱动器参数表参数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort parNumber | 16位无符号数 | 参数表中的参数序号 |
| 输出参数2： | ushort parData | 16位无符号数 | 读取的参数值 |
| 返回值： | 3-参数序号越界； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.12 SaveParameter

| 函数：int SaveParameter(void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 将驱动器RAM中的参数表保存到FLASH中 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 返回值： | 1-保存失败； 0-成功； |  |  |

### 11.4.13 GetSerialNumber

| 函数：int GetSerialNumber(uint serialNum) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 读取32位控制器序列号 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | uint serialNum | 32位无符号数 | 32位控制器序列号 |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.15 GetEncoderCounterPerRound

| 函数：int GetEncoderCounterPerRound (uint encoderCountPerRound) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取编码器每转计数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | uint encoderCountPerRound | 32位无符号数 | 电机编码器每转计数 |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.16 PutEncoderCounterPerRound

| 函数：int PutEncoderCounterPerRound (uint encoderCountPerRound) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置编码器每转计数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | uint encoderCountPerRound | 32位无符号数 | 电机编码器每转计数 |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.17 GetDigitalOutput

| 函数：int GetDigitalOutput (ushort digOutNum, ushort digOutStatus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取数字输出口状态 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort digOutNum | 16位无符号数 | 输出口编号 |
| 输出参数2： | ushort digOutStatus | 16位无符号数 | 输出口状态 |
| 备注 | 输出口编号从0到6，如果编号是0，则输出口状态参数中获取的数据是输出口1到6的状态，bit0代表输出口1，bit5代表输出口6的状态。如果输出口编号是1到6的数字，则输出口状态参数中获取的是对应输出口编号的状态。0表示光耦断开，1表示光耦导通。 |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.18 PutDigitalOutput

| 函数：int PutDigitalOutput (ushort digOutNum, ushort digOutStatus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置数字输出口状态 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort digOutNum | 16位无符号数 | 输出口编号 |
| 输入参数2： | ushort digOutStatus | 16位无符号数 | 输出口状态 |
| 备注 | 输出口编号从0到6，如果编号是0，则输出口状态参数中设置的数据是输出口1到6的状态，bit0代表输出口1，bit5代表输出口6的状态。如果输出口编号是1到6的数字，则输出口状态参数中设置的是对应输出口编号的状态。0表示光耦断开，1表示光耦导通。 |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.19 GetDigitalInput

| 函数：int GetDigitalInput (ushort digInNum, ushort digInStatus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取数字输出口状态 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort digInNum | 16位无符号数 | 输入口编号 |
| 输出参数2： | ushort digInStatus | 16位无符号数 | 输入口状态 |
| 备注 | 输入口编号从0到12，如果编号是0，则输入口状态参数中设置的数据是输出口1到6的状态，bit0代表输出口1，bit11代表输入口12的状态。如果输入口编号是1到12的数字，则输入口状态参数中设置的是对应输入口编号的状态。0表示光耦断开，1表示光耦导通。 |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.20 GetAnalogInput

| 函数：int GetAnalogInput (ushort analogIn1, ushort analogIn2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取模拟输入口状态 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort analogIn1 | 16位无符号数 | 模拟输入1数值 |
| 输出参数2： | ushort analogIn2 | 16位无符号数 | 模拟输入2数值 |
| 备注 | 模拟输入口的数值从-1000到+1000代表电压-10VDC到+10VDC； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.21 GetAnalogOutput

| 函数：int GetAnalogOutput (ushort analogOut1, ushort analogOut2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取模拟输出口状态 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort analogOut1 | 16位无符号数 | 模拟输出1数值 |
| 输出参数2： | ushort analogOut2 | 16位无符号数 | 模拟输出2数值 |
| 备注 | 模拟输出口的数值从-1000到+1000代表电压-10VDC到+10VDC； |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.22 PutAnalogOutput

| 函数：int PutAnalogOutput (ushort analogOut1, ushort analogOut2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置数字输出口状态 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort analogIn1 | 16位无符号数 | 模拟输入1数值 |
| 输入参数2： | ushort analogIn2 | 16位无符号数 | 模拟输入2数值 |
| 备注 | 模拟输入口的数值从-1000到+1000代表电压-10VDC到+10VDC； |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.23 GetMotorEnableStatus

| 函数：int GetMotorEnableStatus (ushort motorStatus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 使能/释放电机 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort motorStatus | 16位无符号数 | 电机使能状态 |
| 备注 | 0表示电机释放，1表示电机使能； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.24 PutMotorEnableStatus

| 函数：int PutMotorEnableStatus (ushort motorStatus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置电机状态(使能/释放) |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort motorStatus | 16位无符号数 | 电机使能状态 |
| 备注 | 0表示电机释放，1表示电机使能； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.25 GetOperationMode

| 函数：int GetOperationMode (ushort OpMode) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取驱动器操作模式 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort OpMode | 16位无符号数 | 驱动器操作模式 |
| 备注 | - 网络模式； - 脉冲/方向模式； - 模拟信号模式； - 独立可编程模式； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.26 PutOperationMode

| 函数：int PutOperationMode(ushort OpMode) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置驱动器操作模式 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort OpMode | 16位无符号数 | 驱动器操作模式 |
| 备注 | - 网络模式； - 脉冲/方向模式； - 模拟信号模式； - 独立可编程模式； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.27 GetControlMode

| 函数：int GetControlMode (ushort CoMode) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取驱动器控制模式 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort CoMode | 16位无符号数 | 驱动器控制模式 |
| 备注 | - 电流控制模式； - 速度控制模式； - 位置控制模式； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.28 PutControlMode

| 函数：int PutControlMode (ushort CoMode) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置驱动器控制模式 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort CoMode | 16位无符号数 | 驱动器控制模式 |
| 备注 | - 电流控制模式； - 速度控制模式； - 位置控制模式； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.29 GetSProfileParameter

| 函数：int GetSProfileParameter (ushort SMaxVel, ushort SMaxAcc, ushort SMaxJerk) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取S曲线轨迹参数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort SMaxVel | 16位无符号数 | S曲线最大速度(单位RPM) |
| 输出参数2： | ushort SMaxAcc | 16位无符号数 | S曲线最大加速度(单位R/S2) |
| 输出参数3： | ushort SMaxJerk | 16位无符号数 | S曲线最大加加速度(单位R/S3) |
| 备注： | S曲线和T曲线轨迹参数中的最大速度为同一个参数，是参数表中第X号参数； |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.30 PutSProfileParameter

| 函数：int PutSProfileParameter (ushort SMaxVel, ushort SMaxAcc, ushort SMaxJerk) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置S曲线轨迹参数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort SMaxVel | 16位无符号数 | S曲线最大速度(单位RPM) |
| 输入参数2： | ushort SMaxAcc | 16位无符号数 | S曲线最大加速度(单位R/S2) |
| 输入参数3： | ushort SMaxJerk | 16位无符号数 | S曲线最大加加速度(单位R/S3) |
| 备注： | S曲线和T曲线轨迹参数中的最大速度为同一个参数，是参数表中第X号参数； |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.31 GetTProfileParameter

| 函数：int GetTProfileParameter (ushort TMaxVel, ushort TAcc, ushort TDcc, ushort TReVel) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取T曲线轨迹参数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort TMaxVel | 16位无符号数 | T曲线最大速度(单位RPM) |
| 输出参数2： | ushort TAcc | 16位无符号数 | T曲线加速度(单位R/S2) |
| 输出参数3： | ushort TDcc | 16位无符号数 | T曲线减速度(单位R/S2) |
| 输出参数4 | Ushort TReVel | 16位无符号数 | T曲线最大反转速度(单位RPM) |
| 备注： | S曲线和T曲线轨迹参数中的最大速度为同一个参数，是参数表中第X号参数； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.32 PutTProfileParameter

| 函数：int PutTProfileParameter (ushort TMaxVel, ushort TAcc, ushort TDcc, ushort TReVel) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置T曲线轨迹参数 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort TMaxVel | 16位无符号数 | T曲线最大速度(单位RPM) |
| 输入参数2： | ushort TAcc | 16位无符号数 | T曲线加速度(单位R/S2) |
| 输入参数3： | ushort TDcc | 16位无符号数 | T曲线减速度(单位R/S2) |
| 输入参数4 | Ushort TReVel | 16位无符号数 | T曲线最大反转速度(单位RPM) |
| 备注： | S曲线和T曲线轨迹参数中的最大速度为同一个参数，是参数表中第X号参数； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.33 MoveAbsolute

| 函数：int MoveAbsolute (int moveDestination) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置绝对运动目的位置 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | int moveDestination | 32位有符号数 | 运动目的地位置 |
| 备注 | 设置完运动距离后需要调用Go命令启动点到点位置运动； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.34 MoveRelative

| 函数：int MoveRelative (int moveDistant) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置相对运动的运动距离 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | int moveDistant | 32位有符号数 | 运动距离 |
| 备注 | 设置完运动距离后需要调用Go命令启动点到点位置运动； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.35 Go

| 函数：int Go (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置相对运动的运动距离 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 备注 | Go指令需要和moveAbsolute或moveRelative指令一起使用； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.36 Stop

| 函数：int Stop (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 停止运动 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 备注 | 停止运动的过程由停止运动减速度控制； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.37 QuickStop

| 函数：int QuickStop (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 紧急停止运动 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 备注 | 紧急停止运动的过程由紧急停止类型和紧急停止减速度控制； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.38 GetProfileType

| 函数：int GetProfileType (ushort profileType) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取点到点运动轨迹类型 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort profileType | 16位无符号数 | 轨迹类型 |
| 备注 | - T曲线轨迹； - S曲线轨迹； |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.39 PutProfileType

| 函数：int PutProfileType (ushort profileType) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置点到点运动轨迹类型 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort profileType | 16位无符号数 | 轨迹类型 |
| 备注 | - T曲线轨迹； - S曲线轨迹； |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.40 GetStopDecelleration

| 函数：int GetStopDecelleration (ushort stopDcc, ushort quickStopDcc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取停止运动减速度 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort stopDcc | 16位无符号数 | 停止运动减速度(单位R/S2) |
| 输出参数2： | ushort quickStopDcc | 16位无符号数 | 急停减速度(单位R/S2) |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.41 PutStopDecelleration

| 函数：int PutStopDecelleration (ushort stopDcc, ushort quickStopDcc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 设置停止运动减速度 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort stopDcc | 16位无符号数 | 停止运动减速度(单位R/S2) |
| 输入参数2： | ushort quickStopDcc | 16位无符号数 | 急停减速度(单位R/S2) |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.42 GetStatusFlag

| 函数：int GetStatusFlag (ushort status) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取驱动器状态信息 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort status | 16位无符号数 | 驱动器状态标志位 |
| 备注 |  |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.43 GetPosition

| 函数：int GetPosition (int actualPosition , int setpointPosition) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取电机位置信息 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | int actualPosition | 32位有符号数 | 驱动器位置实际值(单位：脉冲) |
| 输出参数2： | int setpointPosition | 32位有符号数 | 驱动器位置设定值(单位：脉冲) |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.44 GetVelocity

| 函数：int GetVelocity (float actualVelocity , float setpointVelocity) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取电机速度信息 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | float actualVelocity | 浮点数 | 驱动器速度实际值(单位:RPM) |
| 输出参数2： | float setpointVelocity | 浮点数 | 驱动器速度设定值(单位:RPM) |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.45 GetCurrent

| 函数：int GetCurrent (float actualCurrent , float setpointCurrent) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取电机电流信息 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | long actualCurrent | 整数 | 电机电流实际值(单位:毫安) |
| 输出参数2： | long setpointCurrent | 整数 | 电机电流设定值(单位:毫安) |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.46 ResetPosition

| 函数：int ResetPosition (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 电机位置归零 |  |  |
| 参数 | 没有参数 |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.47 PutVelocitySetpoint

| 函数：int PutVelocitySetpoint (float velocitySetpoint) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 在速度控制模式下，设置速度设定值 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | float velocitySetpoint | 浮点数 | 电机速度设定值(单位:RPM) |
| 备注 | 电机速度设定值精确到小数点后面1位； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.48 PutCurrentSetpoint

| 函数：int PutCurrentSetpoint (short currentSetpoint) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 在电流控制模式下，设置电流设定值 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | short currentSetpoint | 16位有符号数 | 电机电流设定值(单位:mA) |
| 返回值： | 0-失败 1-成功 |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.59 PutBrakeAction

| 函数：int PutBrakeAction (ushort brakeStatus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 启动/释放抱闸 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort brakeStatus | 16位无符号数 | 需要获取数据的位置编号 |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.60 GetBrakeStatus

| 函数：int GetBrakeStatus (ushort brakeStatus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取抱闸状态 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort brakeStatus | 16位无符号数 | - 抱闸处于抱紧状态 - 抱闸处于释放状态 - 没有定义抱闸输出 |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.61 ClearErrors

| 函数：int ClearErrors (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 清除控制器故障信息 |  |  |
| 参数 | 无参数 |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.62 GetError

| 函数：int GetError (uint errorCode) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 读取控制器的故障代码 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | uint errorCode | 32位无符号数 | 故障代码 |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

具体的故障代码对应的具体含义，请参照用户使用手册。

### 11.4.65 SeekLimit

| 函数：int SeekLimit (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 启动电机运动，直至到达限位开关 |  |  |
| 参数 | 无参数 |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.66 SeekIndex

| 函数：int SeekIndex (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 启动电机寻找零位脉冲 |  |  |
| 参数 | 无参数 |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.67 Homming

| 函数：int Homming (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 启动电机回原点 |  |  |
| 参数 | 无参数 |  |  |
| 返回值： | 3-位置数据超过长度； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.68 Jog

| 函数：int Jog (short jogVelocity) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 使电机按Jog方式运动 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输入参数1： | ushort jogVelocity | 16位有符号数 | 运动速度(单位 RPM) |
| 备注 | jogVelocity为有符号数，正值代表正向运动，负值代表反向运动； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.69 ClearMotionFlags

| 函数：int ClearMotionFlags (void) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 清除运动完成和接近完成标志 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 参数： | 无参数 |  |  |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能

### 11.4.70 GetDoneFlag

| 函数：int GetDoneFlag (ushort doneFlag, ushort nearDoneFlag) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 获取运动完成和接近完成标志 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort doneFlag | 16位无符号数 | - 运动尚未完成 - 运动完成 |
| 输出参数2： | ushort nearDoneFlag | 16位无符号数 | - 运动尚未到达接近完成 - 运动到达接近完成 |
| 备注 | 运动完成标志和运动接近完成标志只在位置控制模式下有效； |  |  |
| 返回值： | 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

### 11.4.71 EnableDoneFlag

| 函数：int EnableDoneFlag (ushort statusEnableDone, ushort statusEnableNearDone) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： | 使能/取消 运动完成标志和接近完成标志 |  |  |
| 参数 | 参数类型 | 参数类型描述 | 参数内容 |
| 输出参数1： | ushort statusEnableDone | 16位无符号数 | - 运动完成标志无效 - 运动完成标志有效 |
| 输出参数2： | Ushort statusEnableNearDone | 16位无符号数 | - 接近完成标志无效 - 接近完成标志有效 |
| 返回值： | 3-当前设置的驱动器类型不支持该指令； 2-通讯超时，驱动器没有返回信息； 1-有返回值，校验出错，数据不可信； 0-成功； |  |  |

说明：步进无此功能